附件1：两院区污水处理设备清单

江北院区污水设备清单表

| 序号 | 服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污水站内设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械格栅机 | GSHZ-600 | 1 | 台 |  |
| 2 | 超声波液位差计 | 0-10m | 1 | 台 |  |
| 3 | 人工格栅 | 700mm×2500mm | 1 | 台 |  |
| 4 | 潜污泵 | CSP65-1.5 Q=25m3/h H=10m P=1.5kw 转速=1450r/min | 6 | 台 |  |
| 5 | 污泥泵 | AV14-4 Q=22m3/h H=5.8m P=1.4kw | 6 | 台 |  |
| 6 | 中心导流筒 | φ500mm×2900mm | 1 | 套 |  |
| 7 | 潜污泵 | CSP50-1.5 Q=18m3/h H=15m P=1.5kw 转速=1450r/min | 2 | 台 |  |
| 8 | 三叶罗茨鼓风机 | FSR-80M | 3 | 台 |  |
| 9 | 旋流曝气器 | ZWP100 | 12 | 台 |  |
| 10 | 水射器 | SSQ-200 | 2 | 台 |  |
| 11 | 超声波液位计 | 0-10m | 4 | 台 |  |
| 12 | 斜管填料 | φ50 | 43.2 | m³ |  |
| 13 | 斜管支架 | 含支架 | 1 | 套 |  |
| 14 | 配水堰槽（含支架） | 4000×200×200mm | 2 | 套 |  |
| 15 | 集水堰槽（含支架） | 4000×200×200mm | 2 | 套 |  |
| 16 | 溶氧仪 | RD-20N | 2 | 台 |  |
| 17 | 废气处理装置 | QSC-2500 | 1 | 台 |  |
| 18 | 电磁流量计 | DN65 | 2 | 台 |  |
| 19 | 整流及三角堰板 |  | 1 | 套 |  |
| 20 | 余氯检测仪 | CL-2059A | 1 | 台 |  |
| 21 | 超声波明渠流量计 | FL-1A | 1 | 台 |  |
| 22 | 防腐离心风机 | F4-72No3.6A | 1 | 台 |  |
| 23 | 串螺机 | ACL-241-S | 1 | 台 |  |
| 24 | 螺杆泵 | G25-1 | 1 | 台 |  |
| 25 | 溶投药装置 | WA-1 | 1 | 台 |  |
| 26 | 溶投药装置 | WA-2 | 3 | 台 |  |
| 27 | 计量泵 | BX50 | 2 | 台 |  |
| 28 | 计量泵 | BX20 | 2 | 台 |  |
| 29 | 排气风扇 | APB30A2 | 4 | 台 |  |
| 30 | 集气罩 | 4500mm×2000mm×1900mm | 1 | 台 |  |
| 31 | 漏氯报警仪 | SKA/NE-301 | 1 | 套 |  |
| 32 | 二氧化氯消毒剂发生器 | XB-2000 | 2 | 台 |  |
| 33 | 污泥溶胞装置 | NZK-2500 | 1 | 套 |  |
| 34 | 方闸门 | 300mm×300mm | 2 | 台 |  |
| 35 | 现场控制箱 |  | 1 | 套 |  |
| 36 | 活性氧装置 | 500L，配1台计量泵BX30 | 1 | 套 |  |
| 37 | 杂物桶 |  | 1 | 个 |  |
| 38 | 高效生物菌 |  | 2000 | Kg |  |
| 39 | 收水堰槽 |  | 2 | 套 |  |
| 40 | 中控柜 |  | 1 | 套 |  |
| 41 | 水解生物填料及支架 |  | 45.6 | m³ |  |
| 42 | 移动床生物膜装置及支架 | MBBR-600 | 68 | m³ |  |
| 43 | 进气阻抗消声器 | ZKXW500/1600 | 1 | 台 |  |
| 44 | 现场控制柜 |  | 1 | 套 |  |
| 45 | 动力柜 |  | 1 | 套 |  |
| 46 | 防腐风机控制箱 |  | 1 | 套 |  |
| 47 | 三叶罗茨鼓风机控制箱 |  | 1 | 套 |  |
| 48 | PLC控制箱 |  | 1 | 套 |  |
| 49 | 辅助材料 | 设备间连接电缆、阀门、管道、支架等 | 1 | 项 |  |
| 二、一体化中和装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢罐体 | L=4.8m,φ=1.9m | 2 | 套 |  |
| 2 | 污水提升泵 | Q=3m3/h；H=20m;N=0.55KW | 4 | 台 |  |
| 3 | 强压风机 | 充气量47m3/h；N=0.55kw；最大压力290mbar | 2 | 台 |  |
| 4 | 曝气搅拌系统 | PVC材质 | 2 | 套 |  |
| 5 | 加药计量泵 | 流量5L/h，功率20W，压力10Bar,电压220V，安装原件PVDF | 4 | 台 |  |
| 6 | 加药桶 | PP定制 | 2 | 台 |  |
| 7 | 搅拌机 | 功率：0.37KW，桨叶30cm | 2 | 台 |  |
| 8 | 液位计 | KEY-10 | 4 | 个 |  |
| 9 | pH监测装置 | 量程：0-14 | 4 | 套 |  |
| 10 | 斜管填料及支架 | Ø60蜂窝填料 | 2 | 批 |  |
| 11 | 辅助材料 | 设备内连接管道、线缆等 | 2 | 批 |  |
| 12 | 控制柜 | 自动控制柜，户外 | 2 | 套 |  |

| 新华院区污水处理设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 格栅间 | 机械格栅 | (1)机械格栅（机架SS304，齿耙304不锈钢） | 台 | 1 |  |
| 2 | 格栅间 | 废气处理设施 | UV废气处理设施、风机管道 | 套 | 1 |  |
| 3 | 调节池 | 进水泵 | (1)台湾河见进水泵WQK25-7-1.5（壳体不锈钢） | 台 | 2 |  |
| 4 | 调节池 | 液位控制系统 | (1)液位控制系统 | 套 | 2 |  |
| 5 | 水解酸化池 | 多点布水系统 | (1)多点布水系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 水解酸化池 | 填料支架 | (1)填料支架（水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池） | m2 | 12 |  |
| 7 | 水解酸化池 | 水解填料 | (1)水解填料（Φ150*80） | m3 | 30 |  |
| 8 | 接触氧化池 | 曝气机 | 台湾河见潜水曝气机2.2KW | 套 | 2 |  |
| 9 | 接触氧化池 | 填料支架 | (1)填料支架（水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池） | m2 | 40 |  |
| 10 | 接触氧化池 | 好氧填料 | (1)好氧填料（接触氧化池） | m3 | 80 |  |
| 11 | 接触氧化池 | 镀锌钢管 | (1)DN125镀锌管 | m | 18 |  |
| 12 | 斜管沉淀池 | 沉淀填料 | (1)沉淀填料（斜管沉淀池） | m3 | 15 |  |
| 13 | 斜管沉淀池 | 填料支架 | (1)填料支架（水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池） | m2 | 15 |  |
| 14 | 斜管沉淀池 | 潜水泵 | (1)污泥泵WQ10-10-0.75(铸铁) | 台 | 1 |  |
| 15 | 斜管沉淀池 | 出水堰 | (1)Φ200PVC出水堰 | 套 | 1 |  |
| 16 | 中间池 | 输送泵 | (1)WQ20-1.8-2.2输送泵 | 台 | 2 |  |
| 17 | 中间池 | 过滤器 | (1)GJA-200机械过滤器(Q235A)石英砂活性炭过空滤器 | 台 | 1 |  |
| 18 | 中间池 | 反洗泵 | (1)WQ65-18-5.5反洗泵 |  |  |  |
| 19 | 中间池 | 动力水泵 | (1)WQ10-10-0.75动力水泵 | 台 | 1 |  |
| 20 | 中间池 | 反洗泵 | (1)WQ65-18-5.5反洗泵 | 台 | 1 |  |
| 21 | 中间池 | 动力水泵 | (1)WQ10-10-0.75动力水泵 | 台 | 1 |  |
| 22 | 污泥池 | 送泥泵 | (1)G35-1污泥泵 | 台 | 1 |  |
| 23 | 污泥池 | 板框压滤机 | (1)板框压滤机（过滤面积15m2） | 台 | 1 |  |
| 24 | 污水控制室 | 电控系统 |  |  |  |  |
| 25 | 污水控制室 | 配电箱 | (1)低压配电柜 | 台 | 1 |  |
| 26 | 污水控制室 | 配电箱 | (1)污水操作控制柜 | 台 | 1 |  |
| 27 | 污水控制室 | 加药系统 | 二氧化氯氯粉加药器 | 套 | 1 |  |
| 28 | 污水控制室 | 加药系统 | 漂白粉加药搅拌器 | 套 | 1 |  |
| 29 | 污水控制室 | 风机 |  | 台 | 1 |  |
| 30 | 辅材 | 管道材料 | (1)管道阀门 | 项 | 1 |  |
| 31 | 辅材 | 管道材料 | (1)辅材型材 | 项 | 1 |  |
| 32 | 辅材 | 管道材料 | (1)电线电缆 | 项 | 1 |  |
| 33 | 9号楼 | 污水处理设备 | 详见现场 | 套 | 1 |  |
| 设备清单最终以实际为准，需现场踏勘请自行前往现场查看，不统一组织踏勘 |  |  |  |  |  |  |

附件2：运维服务内容说明

a、负责污水站的日常生产运行管理。

污水站内所有设备设施的日常运行操作，做好日常运行记录及各数据上报工作，确保数据真实准确。

b、负责污水站的设备维护与保养。

制定各个设备的操作及维护规程并张贴在现场，按规程负责设备日常维修、维护保养；供应商在日常运行中进行设备的维护保养时，包括电控、管道、设备日常巡检并记录。

c、负责污水站的加药管理工作。

运营驻点人员负责实时加药，并登记好加药台账。特殊时期，如疫情时期的水质排放数据监测由运维单位负责工艺调整，确保出水水质达标。

d、负责水质排放监测管理。

运维单位需配合相关部门对处理排放的污水取样监测，如有不达标，后续处罚、罚款和后续整改工作的费用由运维单位负责；运维单位应配合院方相关检查工作。现场所需简易数据测试由运维单位负责并做好记录。

e、负责污水站危废的储存管理。

负责污水站污泥的压滤、卸运及清运工作，负责污水处理产生的污泥、格栅栅渣、浮渣等固废的打捞、储存管理工作，如产生危险废弃物产生由排污单位委托有资质的第三方公司外运处置，运维方做好相应台账。保证污水池内与污水控制室的卫生整洁。